# RSNCPU 研究计划 2026-2027

研究对象： 面向边缘计算，支持多样化神经网络高效推理的可重构融合处理器

## 拟解决的问题

- 端到端任务中的数据通信冗余：在传统异构架构中，CPU 与加速器物理隔离，数据需通过系统总线及 DMA 频繁在 L2 Cache 与 Scratchpad 之间搬运。这种”存储墙”效应导致数据传输耗时占总延时的 30% 以上，并带来了严重的无效能耗。

- 异构计算资源的低效协同：边缘设备中，CPU 性能有限，常导致预/层间处理阶段成为整体流程的短板。当 CPU 进行复杂数据处理时，高性能加速器处于空闲状态，资源无法在任务流中动态复用，导致系统能效比下降。

- 固定架构与多尺度模型之间的匹配矛盾：传统的固定尺寸脉动阵列虽然在处理大规模矩阵运算时效率极高，但在面对多样化的轻量级模型或层结构时，由于计算密度不足导致 PE 阵列产生大量”空泡”。最终使得处理延时并没有随着模型复杂度的降低成比例地降低。

## 创新点

- 架构创新：针对边缘计算场景下端到端的神经网络推理任务，以 SNCPU 的可重构统一架构为基础，采用权重固定（WS）双向脉动数据流保持高数据局部性，同时引入 Gemmini 风格的细粒度自定义 RISC-V ISA 实现灵活的加速器控制，支持多模式切换，解决端到端任务中的数据通信冗余和异构计算资源低效协同问题，预期实现高数据局部性以减少通信冗余和加速器资源的高利用率。

- 算法-硬件协同创新（暂定）：针对多样化神经网络高效推理，动态任务感知的阵列切分算法可根据模型规模动态分配资源，在权重固定数据流的基础上实现灵活的计算映射与任务级流水。解决了固定架构与多尺度模型之间的匹配矛盾，克服了固定架构的僵化问题，预期实现 VGG16、ResNet18、YOLOv11n 及轻量化 ELU 等多种模型推理延时的降低。

## 研究目标（Goal）

实现 RSNCPU 处理器（基于 SNCPU 架构，Chisel 实现），并在 ZCU102 FPGA 上部署 YOLOv11n INT8 目标检测。

RSNCPU 目标参数（Xilinx ZCU102 FPGA）：

| 参数 | 目标值 |
| --- | --- |
| PE 阵列规模 | 10×10，INT8，WS 数据流 |
| 目标频率 | 200MHz |
| 峰值算力 (INT8) | 40 GOPS（100 PEs × 2 ops/MAC × 200MHz） |
| 预期 PE 利用率 | DNN 模式 >=95%，CPU 模式 >=90% |
| YOLOv11n 纯 DNN 计算延时 | ~170ms（单张 640×640 图片，~6.5 GOPs） |
| YOLOv11n 端到端推理延时（RSNCPU） | ~180-190ms |
| 同算力传统异构架构端到端延时（Baseline） | ~250-270ms |
| 相对传统架构端到端改善 | >=30%（SNCPU 论文报告 39%-64%） |

SNCPU 参考参数（65nm ASIC）：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 频率 | 400MHz |
| 面积 | 4.47mm² |
| SRAM | 150kB |
| 最低电压 | 0.5V |
| 能效 | 655 GOPS/W（1.0V）至 1.8 TOPS/W（0.5V） |
| PE 利用率 | DNN 模式 ~99%，CPU 模式 ~96%，整体平均 97% |

架构方案（Plan B - 软硬件并行 MVP 路线）： 以 SNCPU 论文为架构蓝本，以 Gemmini PE 的 MAC 单元（MacUnit + c1/c2 寄存器）为 Chisel 实现基础，在其上叠加 SNCPU 论文所描述的位置相关 CPU 流水线阶段逻辑（流水线阶段模板 + 按 PE 位置分配），构建可在脉动阵列加速模式与 RISC-V CPU 模式之间动态切换的可重构 PE 阵列。Gemmini 的 Chisel/Chipyard 生态、Scratchpad 寻址机制和解耦访问/执行架构为设计提供实现框架参考。

技术选型： - 硬件描述语言：Chisel/Scala（与 Gemmini 保持一致） - FPGA 目标：Xilinx ZCU102（XCZU9EG-FFVB1156，600K LUT，ARM A53 四核） - 推理精度：INT8 量化 - 目标模型：YOLOv11n（~2.6M 参数，优先） - 答辩截止：2027 年 3 月

## 关键架构理解（SNCPU 核心设计）

### PE 阵列结构

- 10×10 可重构 PE 阵列

- 每行的 10 个 PE = 1 个完整 5 级 RISC-V CPU 流水线（行 CPU 模式）

- 每列的 10 个 PE = 1 个完整 5 级 RISC-V CPU 流水线（列 CPU 模式）

- 同一 PE 同时支持：行 CPU 的第 f(col) 流水线阶段 + 列 CPU 的第 g(row) 流水线阶段 + DNN MAC

- PE 设计是位置相关（非均匀）的：位于 (row_i, col_j) 的 PE 需同时支持两种 CPU 角色 + MAC

### 流水线阶段到 PE 的映射（以行为例，10 个 PE）

| PE 位置 | CPU 流水线阶段 | 复用 MAC 组件 | 逻辑复用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE1 | PC（程序计数器） | MAC 加法器 + 32-bit 寄存器 | 69% |
| PE2-3 | IF（取指） | 32-bit 内部寄存器（c1/c2）+ 8-bit 输入寄存器 | 80% |
| PE4-5 | ID（译码） | 8-bit 乘法器 + 32-bit 加法器重构为操作码/功能码解码器 | 80% |
| PE6-7-8 | EX（执行） | PE6=ALU+布尔+移位器，PE7=分支地址计算，PE8=寄存器透传 | 77% |
| PE9 | MEM（访存） | ALU 结果到/从 Dcache | 64% |
| PE10 | WB（写回） | Dcache→寄存器堆，MUX 逻辑 | 64% |

整体面积开销：9.8%（PE 阵列 3.4% + MEM 6.4%）

### 五种工作模式

| 模式 | AOMEM 角色 | 数据流向 |
| --- | --- | --- |
| 列加速器模式 | 行 AOMEM = 激活输入，底部 = 累加输出 | 数据从上到下 |
| 行 CPU 模式 | 右侧 AOMEM = 数据缓存，左侧指令缓存激活 | 指令从左到右流水 |
| 行加速器模式 | 底部 AOMEM = 输入，右侧 = 输出 | 数据从左到右 |
| 列 CPU 模式 | 底部 AOMEM = 数据缓存，顶部指令缓存激活 | 指令从上到下流水 |
| 混合模式 | 部分行/列为加速器 AOMEM + 部分为 CPU Dcache | 按子阵列划分独立运行 |

混合模式说明（SNCPU 论文 Fig.5(c)）：50% PE 配置为 DNN 加速器、50% 配置为 5 核 RISC-V CPU，为不均衡 CPU/DNN 工作负载提供灵活分配。此模式是动态任务感知阵列切分的基础。

### 四步双向数据流（彻底消除 DMA）

- Step1: 行 CPU 模式（图像预处理）

- Step2: 列加速器模式（DNN 第 1 层推理）

- Step3: 列 CPU 模式（层间处理）

- Step4: 行加速器模式（DNN 第 2 层推理）

- 中间数据全程保留在 AOMEM，无需 DMA 搬运

### 自定义 ISA（4 条指令）

| 指令 | 功能 | 时序 |
| --- | --- | --- |
| ASI | 保存 CSR 参数（输入向量数、输出向量数、缩放系数、conv/FC 选择） | 6 周期 |
| MSI | 模式切换（CPU→DNN：13-15 周期；DNN→CPU：3 周期） | — |
| SL2 | 多核 CPU 间通过 L2 SRAM 写入通信 | — |
| LL2 | 多核 CPU 间通过 L2 SRAM 读取通信 | — |

### ACT 模块（每行/列 DNN 后处理单元）

- 每行/列配备 1 个 ACT 模块，负责 DNN 后处理功能

- 功能包括：部分和累积、池化（max/avg）、ReLU 激活、输出缩放

- 与 AOMEM 协同工作：ACT 处理完成后数据直接写回 AOMEM，无需额外搬运

- 在 CPU 模式下 ACT 模块通过时钟门控关闭以节省功耗

## 完整时间规划

### 阶段 0：基础研究与微架构设计（2026.03–04，2 个月）

任务：

#### 2026.03 — Gemmini RTL 精读 + SNCPU 论文精读与 PE 映射

阅读顺序说明：先精读 Gemmini RTL（已有项目基础，学习阻力最小），建立具体的 Chisel 代码级实现认知后，再读 SNCPU 论文的 PE 逻辑复用方案，可以立刻判断哪些组件能直接复用、哪些需要新增，理解效率更高。

- Gemmini RTL 精读（正式任务，非可选，先执行）

  - PE.scala：MacUnit 内部结构、c1/c2 寄存器机制、out_b 数据路径（RSNCPU PE 直接改造基础）

  - Tile.scala：移位寄存器打拍方式（RSNCPU 流水线寄存器参考）

  - Mesh.scala：阵列互连与数据流实现参考

  - Scratchpad.scala：SRAM bank 寻址机制（AOMEM 设计参考）

  - 带着问题读（读 RTL 时记录，读 SNCPU 论文时对照解答）：

    - MacUnit 的加法器和 32-bit 寄存器如何被 SNCPU 复用为 PC？

    - c1/c2 寄存器如何复用为 IF 阶段的指令寄存器？

    - Scratchpad 的 bank 寻址机制与 AOMEM 三角色切换有何异同？

- SNCPU 论文精读（Section II-V，含芯片实测数据，后执行）

  - 完成 PE 位置映射表：每个 (row_i, col_j) PE 对应的行 CPU 流水线阶段 + 列 CPU 流水线阶段

  - 整理 ASI/MSI/SL2/LL2 指令语义与时序要求

  - 理解五种工作模式的数据路由与 AOMEM 重配置机制

  - 理解 ACT 模块在每行/列中的角色（部分和累积、池化、ReLU、缩放）

  - 对照 Gemmini RTL 回答前述问题，记录可复用组件与需新增逻辑的初步清单

#### 2026.04 — 微架构设计 + YOLOv11n 基准

- 微架构设计文档 v1.0

  - 基于以上两项，写出 RSNCPU PE 模板的输入/输出端口定义

  - 确定 MAC 复用策略（哪些逻辑直接复用 Gemmini MacUnit，哪些新增）

  - 设计流水线阶段模板分配方案：定义 (row_i, col_j) → （行流水线阶段，列流水线阶段）的映射规则

  - 设计 AOMEM 重配置接口（激活输入/输出/Dcache 三角色切换）

- 并行：YOLOv11n INT8 量化启动

  - 在 x86 上用 ultralytics 工具链导出 YOLOv11n INT8 量化权重（.bin 格式），提取 scale/zero-point 参数表

  - 在 Spike + Gemmini 上用 C 代码运行 YOLOv11n INT8 推理功能验证（参考现有 conv.c/conv_dw.c 框架，调用 gemmini_loop_conv_ws），作为后续移植到 RSNCPU 的功能基准

  - 新建 shen_yolov11n_gemmini.c 完成端到端推理验证，记录各层输出数值

里程碑： PE 位置映射表完成；微架构设计文档 v1.0（含 PE 模板端口定义 + AOMEM 接口）完成；Spike+Gemmini 上 YOLOv11n INT8 推理功能验证通过

### 阶段 1：可重构 PE 模板 RTL 实现（2026.05-07，3 个月）

核心挑战：每个 PE 需同时支持 DNN MAC + 行 CPU 流水线阶段 + 列 CPU 流水线阶段，设计需位置相关。采用 SNCPU 论文的模板化方法：先创建流水线阶段模板，再根据 PE 在二维阵列中的位置分配具体模板。

#### 2026.05 — PC/IF + ID 阶段模板

- 设计 shen_ReconfigPE Chisel 模块基础框架（端口、模式选择信号）

- 实现 PC 阶段逻辑（复用 MAC 加法器，寄存器宽度适配 32-bit）

- 实现 IF 阶段逻辑（复用 c1/c2 寄存器作为指令寄存器）

- 实现 ID 阶段逻辑（用 8-bit 乘法器 + 32-bit 加法器重构为操作码/功能码解码器）

- 单 PE 仿真验证（DNN 模式 + PC/IF + ID 模式切换正确性）

- 参考文件：src/main/scala/gemmini/PE.scala

#### 2026.06 — EX + MEM + WB 阶段模板

- 实现 EX 阶段（PE6=ALU+布尔+移位器，PE7=分支地址计算，PE8=寄存器透传）

- 实现 MEM 阶段（ALU 结果与 Dcache 接口）

- 实现 WB 阶段（Dcache→RF MUX 逻辑）

- 全部 5 类流水线阶段模板单元仿真通过

- 参考文件：src/main/scala/gemmini/Tile.scala

#### 2026.07 — 1 行 × 10 PE = 完整 RISC-V CPU 集成仿真

- 将 10 个 shen_ReconfigPE 按流水线顺序连接，实现行 CPU 模式数据通路

- 编写 RV32I 指令集仿真测试（至少覆盖：加减法、分支跳转、load/store、立即数）

- 同时验证 DNN 模式（10 个 PE 作为脉动阵列一行）

里程碑： RV32I 指令集仿真测试通过；Spike+Gemmini 上 YOLOv11n INT8 推理基准数据就绪

### 阶段 2：AOMEM + ACT 模块 + 五种工作模式（2026.08-09，2 个月）

#### 2026.08 — AOMEM 模块 + ACT 模块 + 5 种数据路由

- 实现 shen_AOMEM Chisel 模块（3 角色热配置：激活输入 SRAM / 输出 SRAM / 数据缓存）

- 实现 shen_ACTUnit Chisel 模块：部分和累积、池化（max/avg）、ReLU、输出缩放

- 实现五种工作模式的顶层数据路由逻辑（模式控制信号、互连开关）

  - 列加速器模式、行 CPU 模式、行加速器模式、列 CPU 模式、混合模式

- 5 种模式独立仿真验证

#### 2026.09 — 四步双向数据流端到端仿真

- 实现四步双向数据流控制器（Step1→2→3→4 状态机）

- 验证：小规模 CNN（如 2 层 conv）全程无 DMA 从 AOMEM 流转

- 测量中间数据的 SRAM 占用，验证无外部搬运

里程碑： 小规模 CNN 四步双向数据流端到端仿真通过（零 DMA）；混合模式仿真通过

### 阶段 3：顶层控制器 + 自定义 ISA + 多核同步（2026.10）

- 实现顶层 shen_RSNCPUController Chisel 模块（集成 PE 阵列、AOMEM、ACT、模式控制）

- 实现 4 条自定义指令的硬件解码逻辑：

  - ASI：CSR 参数配置（6 周期）

  - MSI：模式切换（CPU→DNN 13-15 周期，DNN→CPU 3 周期），含方向设置、AOMEM 配置、初始值设置

  - SL2/LL2：多核 CPU 间通过 L2 SRAM bank 的写入/读取通信

- 实现多核 CPU 同步机制：

  - 每行/列小型控制器（SRAM 数据仲裁 + 模式切换协调）

  - 2 个 L2 SRAM bank 用于核间数据共享（CPU 模式专用）

  - 多核并行任务分配策略（如图像预处理的 10 核并行分块）

- 扩展 Spike 功能模型：添加 ASI、MSI、SL2、LL2 指令解码

- 扩展 C 测试框架：新增 shen_rsncpu.h 头文件封装上述指令

- 在 Spike 上运行 YOLOv11n INT8 推理（功能正确性验证）

里程碑： Spike 上 YOLOv11n 推理通过（功能正确）；多核 CPU SL2/LL2 通信验证通过

### 阶段 4：10×10 全系统集成 RTL 仿真（2026.11）

- 完整 10×10 PE 阵列集成（shen_Mesh10x10）

- 顶层系统集成（PE 阵列 + AOMEM × 4 侧 + ACT × 20 + 控制器 + 指令缓存接口 + L2 SRAM）

- YOLOv11n INT8 全网络 RTL 仿真（Verilator），记录推理延迟、带宽、PE 利用率

- 性能数据收集：延迟（ms）、吞吐量（TOPS）、能效（TOPS/W，估算）

里程碑： YOLOv11n RTL 仿真性能数据完整

### 阶段 5：ZCU102 FPGA 综合与演示（2026.12–2027.01，2 个月）

#### 2026.12 — FPGA 综合与时序收敛

- 使用 Vivado 综合 RSNCPU RTL，目标频率 200MHz（ZCU102 保守目标）

- 解决时序违例（关键路径：PE 内 MAC ↔ CPU 逻辑复用的多路选择器）

- 资源利用率分析（LUT、BRAM、DSP48）

#### 2027.01 — FPGA 演示系统

- 集成 ZCU102 ARM A53 主机软件（摄像头输入 / 图像预处理）

- 实现主机通过 AXI 接口驱动 RSNCPU FPGA 加速器

- 端到端演示：摄像头图像 → RSNCPU FPGA 推理 → YOLOv11n 目标检测框输出

里程碑： FPGA 实物运行 YOLOv11n 目标检测演示

### 阶段 6：实验数据补充 + 论文撰写与答辩（2027.02–03，2 个月）

#### 2027.02 — 实验数据补充 + 论文初稿

- 补充消融实验：有/无四步双向数据流的 DMA 开销对比

- 补充对比实验：与 Gemmini（纯加速器）在 YOLOv11n 上的性能/能效对比

- 补充混合模式 vs 纯 DNN 模式的 PE 利用率对比

- 整理完整实验数据表格

- 论文初稿撰写（2027.02 月中前完成）

#### 2027.03 — 论文修改与答辩

- 导师审阅修改（2027.03 上旬）

- 答辩准备（PPT、演讲稿、问答预演）

- 正式答辩（2027.03）

里程碑： 通过硕士论文答辩

## 总时间轴一览

| 月份 | 阶段 | 主要任务 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.03 | 阶段 0a | Gemmini RTL 精读（先）+ SNCPU 论文精读（后）与 PE 映射 | PE 位置映射表完成 |
| 2026.04 | 阶段 0b | 微架构设计文档 v1.0 + YOLOv11n INT8 量化基准 | 微架构文档 v1.0；YOLOv11n Spike 推理通过 |
| 2026.05 | 阶段 1a | PC/IF + ID 阶段模板 RTL | 单 PE 模式切换仿真通过 |
| 2026.06 | 阶段 1b | EX + MEM + WB 阶段模板 RTL | 全部 5 类模板仿真通过 |
| 2026.07 | 阶段 1c | 1 行 × 10 PE = 完整 CPU 集成仿真 | RV32I 测试通过 |
| 2026.08 | 阶段 2a | AOMEM + ACT 模块 + 5 种工作模式 | 5 模式仿真通过 |
| 2026.09 | 阶段 2b | 四步双向数据流端到端仿真 | 小规模 CNN 零 DMA 验证 |
| 2026.10 | 阶段 3 | 顶层控制器 + ASI/MSI/SL2/LL2 + 多核同步 + Spike 扩展 | Spike 上 YOLOv11n 推理通过；多核通信验证 |
| 2026.11 | 阶段 4 | 10×10 全系统 RTL 仿真 | YOLOv11n RTL 性能数据 |
| 2026.12 | 阶段 5a | ZCU102 FPGA 综合时序收敛 | 200MHz 时序通过 |
| 2027.01 | 阶段 5b | FPGA 演示系统 | 实物目标检测演示 |
| 2027.02 | 阶段 6a | 实验数据补充 + 论文初稿 | 初稿完成；实验数据完整 |
| 2027.03 | 阶段 6b | 论文修改 + 答辩 | 通过答辩 |

### YOLOv11n 验证递进线索

| 阶段 | 验证环境 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0（04 月） | x86 + Spike/Gemmini | INT8 量化精度确认 + Gemmini 功能基准 |
| 阶段 3（10 月） | Spike/RSNCPU | RSNCPU 自定义 ISA 下的功能正确性 |
| 阶段 4（11 月） | Verilator RTL | 周期精确性能数据（延迟、吞吐、PE 利用率） |
| 阶段 5（01 月） | ZCU102 FPGA | 实物端到端演示 |

## 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 位置相关设计复杂度超预期 | 高 | 高 | 阶段 1 已留 3 个月缓冲；优先完成 1 行验证 |
| AOMEM 三角色切换时序复杂 | 中 | 高 | 阶段 0 微架构设计提前定义接口；参考 Gemmini Scratchpad 寻址策略 |
| FPGA 时序收敛困难 | 中 | 高 | 目标频率保守设定 200MHz；关键路径提前分析 |
| YOLOv11n INT8 精度下降不可接受 | 低 | 中 | 提前在 x86 验证量化精度；备选 YOLOv11s |
| SNCPU 论文未披露实现细节 | 中 | 中 | 参考 Gemmini RTL 填补空白；记录设计决策 |
| 多核 CPU 同步调试耗时长 | 中 | 中 | 简化初期同步策略（先 barrier 同步，后优化）；SL2/LL2 综合测试提前 |
| 计划延迟压缩论文时间 | 中 | 高 | 论文架构可从阶段 4 并行准备；实验数据边测边记录 |

## RSNCPU 相对 SNCPU 的创新点（答辩时重点强调）

- Gemmini 风格 ISA 扩展：在 Chipyard/RoCC 接口框架下实现 ASI/MSI/SL2/LL2，与开源生态兼容

- 混合模式支持：支持不对称子阵列切分（如 30% CPU + 70% DNN），适配不同模型/任务负载比例

- YOLOv11n 端到端验证：在类 SNCPU 架构上验证最新 YOLO 系列模型的边缘部署可行性

- FPGA 原型验证：在 ZCU102 上实现实物演示，SNCPU 原文仅查 65nm ASIC 流片

## 后续优化方向（基础功能完成后可探索）

- 功耗门控优化：参考 SNCPU ~40% DNN 模式功耗节省，对 CPU-only SRAM、未使用触发器、输入逻辑等实施时钟门控

- 动态任务感知阵列切分：运行时根据模型层参数自动决定 CPU/DNN 切分比例

- 稀疏优化：参考 Eyeriss 的 RLC 压缩与数据门控，跳过零值计算

- 多核 CPU 并行预处理优化：参考 EdgeAI 的 OpenMP 并行框架

计划版本：v3.0 制定日期：2026-03-10 答辩截止：2027 年 3 月 目标平台：Xilinx ZCU102（XCZU9EG-FFVB1156）